Аппарат для изготовления зубных протезов J-100 Evolution

(изготовитель Pressing Dental s.r.l., САН-МАРИНО)

Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.7599/1205 до 31.05.2017 г.

Аппарат для изготовления зубных протезов J-100 Evolution - это система литьевого прессования, при помощи которой вы имеете возможность отливать 30 различных материалов, имеющих разнообразное применение:  от производства эстетичных кламмеров до эластичных  протезов и спортивных капп. Кроме того, система позволяет отливать все акриловые пластмассы по «горячей» методике и полимеризовать под постоянным давлением их всего за 15 минут. Основные  характеристики:

• электронная мультифункциональная панель

• 30 программ (14 программ для материалов Pressing Dental, остальные можно

• запрограммировать самостоятельно, зная параметры материала);

• удерживает давление до завершения программы;

• вертикальная загрузка картриджа и равномерное давление;

• экономия материала, т.к. сами контролируем засыпаемый материал;

• остаток материала в картридже минимальный, т.к. картридж не сжимается, а материал     заполняет кювету по принципу «шприца»;

• охлаждение кюветы: принудительное (обдув вентилятором);

• давление сжатого воздуха: мин. 3 бара - макс 8 бар;

• габариты: 270х455х580;

• Вес: 40 кг.

Описание программ J-100 Evolution

| Прог-рамма | Описание | Темпе-ратура °С | Таймер 1 перед заливкой | Сигнал перед аливкой | Таймер 2 заливка с нагре- ванием | Таймер 3 охлажде- ние под давлением | Вентиляция Вкл/Выкл | Давление, Бар | Скорость заливки Бар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | TSM Acetal Dental «A» | 220 °C | 20 минут | ВКЛ | 02 минуты | 20 минут | ВКЛ | 4.0 | Медл. |
| 02 | TSM Acetal Dental «B» | 220 °C | 20 минут | ВКЛ | 03 минуты | 30 минут | ВКЛ | 4.0 | Медл. |
| 03 | TSM Acetal Dental «C» | 220 °C | 20 минут | ВКЛ | 03 минуты | 40 минут | ВКЛ | 4.0 | Медл. |
| 04 | The.r.mo Free | 220 °C | 13 минут | ВКЛ | 02 минуты | 30 минут | ВКЛ | 5.0 | Быстрая |
| 05 | The.r.mo Bridge | 227 °C | 08 минут | ВКЛ | 02 минуты | 30 минут | ВКЛ | 5.0 | Быстрая |
| 06 | Corflex Orthdontic | 165 °C | 20 минут | ВКЛ | 00 минут | 20 минут | ВКЛ | 4.0 | Медл. |
| 08 | Corflex Plastulene 80 Sh | 180 °C | 20 минут | ВКЛ | 00 минут | 20 минут | ВКЛ | 4.0 | Медл. |
| 10 | Акриловая масса Н | 150 °C | 00 минут | ВКЛ | 15 минут | 15 минут | ВЫКЛ | 3.0 | Медл. |
| 11 | Flexi-J тип 1 | 260 °C | 12 минут | ВЫКЛ | 01 минут | 10 минут | ВКЛ | 5.5 | Быстрая |
| 12 | Flexi-J тип 2 (или смешанный) | 265 °C | 12 минут | ВКЛ | 01 минута | 10 минут | ВКЛ | 5.5 | Быстрая |
| От14 до30 | Свободная программма | 220 °C |  | ВКЛ | 02 минуты | 20 минут | ВКЛ | - | - |

Цена стартового набора составляет 6 000 у.е. В состав стартового набора входят:

|  | 1. Аппарат J-100 EVOLUTION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Marble Stone – гипс для дублирования моделей |  |  |  |
|  | T.S.M. Acetal Dental – ацетатная пластмасса для прессования давлением зубных протезов и их деталей, набор 1150гр. |  |  |  |
|  | Трубки Tube – 60 шт/уп. |  |  |  |
|  | Tube Lubricant – смазка для трубок |  |  |  |
|  | Universal Polish - паста для полировки |  |  |  |
|  | Кюветы |  |  |  |
|  | Gyplux – изолирующий фотополимеризационный лак для гипсовых моделей |  |  |  |
|  | Прайс на расходные материалы: Цена у.е. |  |  |  |
| 2 |  | Гипс стоматологический Marble Stone, 3кг. | 50 |  |
| 3 |  | TSM Acetal Dental, 500гр., полимер термопластичный (сверхпрочный для каркасов) | 130 |  |
| 4 |  | Fast Tray, 50шт/уп., полимер акриловый для литьевого прессования | 85 |  |
| 5 |  | The.r.mo.Free, 500гр., полимер акриловый для базисов съемных протезов | 110 |  |
| 6 |  | The.r.mo.Bridge, 200гр., полимер акриловый для протезов типа коронок и съемных мостов | 110 |  |
| 7 |  | F.J.P. (Flexi-J Plus)/Flexi-J, 250гр., полимер термопластичный | 222 |  |
| 8 |  | Кювета tipo 100 | 130 |  |
| 9 |  | Кювета tipo 200 | 200 |  |
| 10 |  | Трубки Tube (алюмин.картриджи,гильзы) для аппарата J-100 Evolutiion (60шт/уп.) | 130 |  |
| 11 |  | Смазка для трубок Tube Lubricant, (50мл.) жаростойкий вазелин | 26 |  |
| 12 |  | Paste Universal Polish, паста универсальная полиров. (50мл.) | 23 |  |
| 13 |  | Acelux лак фотополимеризующий для индивидуализации TSM Acetal Dental | 98 |  |

По вопросам приобретения аппарата обращаться в ЧТУП «Рестория»

220030 г.Минск, ул.Фабричная,22, офис 81,

т/ф 266-91-37, т.266-91-58